Модель TCP/IP не вдается в детали того как устроено сетевое оборудование применяемое для передачи данных. Уровень сетевых интерфейсов используется для того, чтобы подключиться  к существующим технологиям.

Одна из самых популярных технологий сейчас это Wi-Fi - используется для беспроводной передачи данных.

Устройства которые используется в  Wi-Fi называются — точка доступа. И уже к точке доступа по беспроводной среде подключаются устройства — компы, смартфоны и др.

Самая популярная технология для создания проводной сети — это Ethernet. В этой сети используются коммутаторы, и к ним подключаются компы и др. устройства по проводам. Провода могут быть медные и оптические.

В сети несколько устройств, и когда мы передаем данные, нам нужно понимать для какого устройства они предназначены. Для этого используется физическая (аппаратная) адресация.

В сетях Wi-Fi и Ethernet используются MAC(Media Access  Control) адреса — они используются для идентификации узлов сети Wi-Fi и Ethernet. Регламентируются стандартом IEEE 802.

Формат MAC адреса:

- длина 6 байт (48 бит)

- обычно его записывают в виде 6-ти шестнадцатеричных чисел:

1C-75-08-D2-49-45 (формат IEEE)

1C:75:08:D2:49:45 (формат EITF)

оба формата одинаковы.

Особенности использования MAC-адресов заключаются в том, что каждый сетевой адаптер Wi-Fi или Ethernet имеет встроенный MAC-адрес. Для того, чтобы устройство могло работать с сетью в нем должен быть адаптер, и в этом адаптере MAC-адрес. MAC-адреса записываются в адаптеры производителем — ничего дополнительно конфигурировать не нужно, хотя возможность сменить MAC-адрес есть.

MAC-адреса в сети должны быть уникальными, в противном случае мы не сможем понять какому именно устройству нужно отправлять данные.

На уровне интернет модели TCP/IP происходит объединение сетей построенных по разным технологиям.

Допустим есть 2 подсети — одна подсеть на основе Ethernet(есть коммутатор, к нему подключены компы с помощью проводов), вторая подсеть на основе Wi-Fi(есть точка доступа, к ней по беспроводной среде подключены разные устройства). И, для того, чтобы объединить эти сети на уровне интернет используется устройство — маршрутизатор(router) — устройство для объединения сетей.

Крупные составные сети объединяют большое количество сетей, и включают несколько маршрутизаторов. Одна из важных задач уровня интернет — это поиск маршрута в составной сети через промежуточные устройства — маршрутизаторы. От точки А до точки Б в сети можно построить множество вариантов маршрутов, и задача уровня интернет находить путь, даже если какой-то маршрутизатор выйдет из строя.

На уровне интернет используется глобальная адресация — это адреса, которые не привязанные к какой-то сетевой технологии, а используются для уникальной идентификации компьютера в крупной составной сети. В сетях TCP/IP для этого используются IP(internet protocol)-адреса. Они записываются в виде четырех десятичных чисел от 0 до 255: 192.168.1.1.

IP-адреса должны быть уникальны во всем мире, по этому нельзя просто так взять адрес и назначить его на свой комп. Распределением IP-адресов в мире занимается специальная организация Internet Assigned Numbers Authority(IANA) и она распределяет IP-адреса не на прямую а через региональных регистраторов(RIR – Regional Internet Register). Каждый из этих региональных регистраторов отвечает за свою часть света — за Россию отвечает регистратор RIPE NCC.

Что происходит на транспортном уроне TCP/IP ? С одной стороны мы уже научились  строить локальные сети с помощью сетевого оборудования, и объединять их в крупные составные сети с помощью маршрутизаторов на уровне интернет. И по такой сети мы можем передавать данные с одного конца света в другой. Зачем нужен еще один уровень?

Например, у нас есть клиент с IP-адресом, на клиенте пользователь  открывает браузер и подключается к вэб-серверу по IP-адресу вэб сервера. На сервере работает процесс вэб-сервера. Браузер отправляет запрос на вэб-страницу — вэб-сервер отправляет браузеру ответ, браузер рисует страницу, показывает пользователю и все работает хорошо. Но что будет, если пользователь на том же сама компе откроет еще один браузер и отправит запрос к той же самой странице? Сервер должен отправить ответ, ответ дойдет до клиента, но как клиент узнает какому браузеру отправить этот ответ?

Для того, чтобы решить эту проблему, как раз и используется транспортный уровень, который обеспечивает связь между отдельными процессами, а не между отдельными компами. На транспортном уровне также используется адресация — порты. Порт  это просто число в диапазоне от 1 до 65535. И каждое сетевое приложение, каждый процесс имеет свой порт, причем номера портов у приложений не должны повторяться, иначе мы не сможем понять, какому приложению предназначены данные которые пришли по сети.

Порт обычно записывают после IP адреса — 192.168.1.100:80 — где 80 — это номер порта.

На прикладном уровне используются протоколы, которые делают что-то полезное, ради чего и строится сеть.

HTTP(Hypertext Transfer Protocol) – используется для передачи гипертекста(web-страниц).

HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure) – защищенный протокол HTTP, который шифрует данные при передаче.

DNS(Domain Name System) – система доменных имен — именно эта система преобразует IP-адреса а доменные имена — имена понятные человеку.

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) – простой протокол передачи электронной почты.

Итог.

В сетях TCP/IP используется 2 типа оборудования:

- на уровне сетевых интерфейсов используется оборудованиедля построения сети по какой-то сетевой технологии. Для локальных сетей чаще всего используют точки доступа Wi-FI для создания беспроводной сети, или коммутатор Ethernet для создания проводных сетей.

- на уровне интернет используются маршрутизаторы, для того чтобы объединять отдельные сети в составную сеть.

В сетях TCP/IP используется адресация 3х типов:

- на уровне сетевых интерфейсов используются MAC-адреса — физические адреса, которые прописаны в адаптеры, с помощью которых устройства подключаются к сети.

- на уровне интернет используются IP-адреса — глобальные адреса, которые идентифицируют комп в крупной составной сети

- на транспортном уровне используются порты — число — идентификатор процесса на компе которому предназначены данные