Module 5 Реализация / Внедрение протокола IPv4 (Implementing IPv4)

# Module Overview
(Обзор модуля)

- Overview of TCP/IP
(Обзор TCP/IP)

- Understanding IPv4 Addressing
(Основы адресации IPv4)

- Subnetting and Supernetting
(Создание подсетей и объединение подсетей)

- Configuring and Troubleshooting IPv4
(Настройка и устранение неполадок IPv4)

Этот курс можно заменить на cisco icnd1 – есть бесплатно на русском на ютубе.

# Lesson 1: Overview of TCP/IP
*(Урок 1: Обзор TCP/IP)*

- The TCP/IP Protocol Suite
(Набор протоколов TCP/IP)

- Protocols in the TCP/IP Suite
(Протоколы в наборе TCP/IP)

- TCP/IP Applications
(Приложения TCP/IP)

- What Is a Socket?
(Что такое сокет?)

IPv4-адрес имеет размер 32 бита (4 байта).

Каждый IPv4-адрес содержит левую и правую часть:

✓ Идентификатор сети, определяющий сеть – левая часть

✓ Идентификатор узла, определяющий компьютер – правая часть

Маска подсети определяет, какая часть IPv4-адреса является идентификатором сети (255), а какая — идентификатором узла (0).

| IP-адрес | 172 | 16 | 0 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маска подсети | 255 | 255 | 0 | 0 |
| Идентификатор сети | 172 | 16 | 0 | 0 |
| Идентификатор узла | 0 | 0 | 0 | 10 |

У узлов, которые находятся в одной канальной среде, адрес сети должен совпадать.

Если два узла понимают, что они находятся в одной сети, т.е. левые части совпадают – они будут пересылать трафик друг другу по канальной среде.

Если находятся в разных сетях – узлы будут посылать трафик через маршрутизатор.

Сравнивает левые части отправитель, и он принимает решение как отправлять трафик – напрямую соседу, или через маршрутизатор.

Канальная среда (или среда канального уровня, link-layer medium) — это физическая или логическая среда, в которой устройства могут напрямую обмениваться данными друг с другом без участия маршрутизаторов.

Простыми словами: это один сегмент сети, где все устройства подключены к одному коммутатору (или напрямую соединены кабелями/через Wi-Fi).

2 адреса хоста в любой сети будут зарезервированы под служебные нужды – адрес самой сети, у которой все биты адреса хоста выставлены в 0, и широковещательный – у которого все биты адреса хоста выставлены в 1.